北京科技大学数字逻辑实验报告

学院： 计通                  专业： 计算机                  班级：  计1701

姓名：  吴思懿   学号：    41724010     实验日期：   2018   年 11    月  26   日

实验名称：实验一、基本练习

实验目的：熟悉实验环境，学习如何使用 Vivado 2018创建工程、代码编辑与仿真、综合生成网表、添加约束、下载运行等功能。

实验内容：

（1）学习视频，了解 Vivado 设计流程和功能：“EGo 五分钟快速上手.mp4”

和“Ego五分钟搭建你的数字积木.mp4”。

（2）按照“1、流水灯设计.pdf”完成，流水灯实验；

（3）简单Verilog模块练习：A、设计一个周期为40个时间单位的时钟信号，其占空比为25％。使用always和initial块进行设计。时钟信号在仿真0时刻的值初始化为0。B、分别使用门级描述、和逻辑表达式实现一个1位的二选一多路选择器。C、使用上面设计的二选一多路选择器模块搭建一个1位的四选一多路选择器。D、课后练习：分别使用if语句和case语句实现四选一多路选择器。E、课后练习：使用case语句实现简单ALU计算模块（包含加、减、乘、除、移位运算）

实验步骤：

实验内容（1）

流水灯：

实验源代码counter文件

`timescale 1ns / 1ps module counter( input clk, input rst, output clk_bps ); reg [13:0]ent_first,ent_second; always @(posedge clk or posedge rst) if(rst) ent_first<=14'd0; else if(ent_first==14'd10) ent_first<=14'd0; else ent_first<=ent_first+1'b1; always@(posedge clk or posedge rst) if(rst) ent_second<=14'd0; else if(ent_second==14'd10) ent_second<=14'd0; else if(ent_first==14'd10) ent_second<=ent_second+1'b1; assign clk_bps = ent_second==14'd10 ? 1'b1 : 1'b0; endmodule

Top文件

`timescale 1ns / 1ps module flash_led_top( input clk, input rst_n, input sw0, output [15:0]led ); wire clk_bps; wire rst; assign rst = ~rst_n; counter counter( .clk( clk ), .rst( rst ), .clk_bps( clk_bps ) ); flash_led_ctl flash_led_ctl( .clk( clk ), .rst( rst ), .dir( sw0 ), .clk_bps( clk_bps ), .led( led ) ); endmodule

Ctl文件

`timescale 1ns / 1ps module flash_led_ctl( input clk, input rst, input dir, input clk_bps, output reg[15:0]led ); always @( posedge clk or posedge rst ) if( rst ) led <= 16'h8000; else case( dir ) 1'b0: //从左向右 if( clk_bps ) if( led != 16'd1 ) led <= led >> 1'b1; else led <= 16'h8000; 1'b1: //从右向左 if( clk_bps ) if( led != 16'h8000 ) led <= led << 1'b1; else led <= 16'd1; endcase endmodule

RTL图

综合实现图

实验内容（2）

A时钟代码：

`timescale 1ns / 1ps module clk_tb(); reg clk; initial clk<=0; always begin #30 clk<=1; #10 clk<=0; end endmodule

RTL详细设计图

说明：因为仅仅是一个时钟脉冲信号，所以无RTL图

B门级描述二选一

源文件代码

`timescale 1ns / 1ps module mux_1(out,sel,a,b); output out; input sel,a,b; wire out; wire _sel,a1,a2; not(_sel,sel); and(a1,a,_sel); and(a2,b,sel); or(out,a1,a2); endmodule

RTL图

说明：这是将最终利用这个二选一模块制作四选一后将模块放大的RTL图。

B逻辑表达式二选一

源文件代码

`timescale 1ns / 1ps module mux_2( input a, input b, input sel, output out); assign out=(a&~sel)¦(b&sel); endmodule

说明：与门级设计想法一致

RTL详细设计图

C四选一多路选择器

源文件代码

`timescale 1ns / 1ps module mux_C( input wire a,b,c,d, input wire s1,s2, output wire out ); wire out1,out2; mux_1 mux_1( .a(a), .b(b), .sel(s1), .out(out1)); mux_1 mux_2( .a(c), .b(d), .sel(s1), .out(out2)); mux_1 mux_3( .a(out1), .b(out2), .sel(s2), .out(out)); endmodule

RTL设计图

D1 if实现四选一

源文件代码

`timescale 1ns / 1ps module mux_if(W,S,f ); input[3:0]W; input[1:0]S; output reg f; always@(W,S) if(S==2'b00) f=W[0]; else if(S==2'b01) f=W[1]; else if(S==2'b10) f=W[2]; else if(S==2'b11) f=W[3]; endmodule

RTL设计图

D1 case实现四选一

源文件代码

`timescale 1ns / 1ps module mux_case(W,S,f ); input[3:0]W; input[1:0]S; output reg f; always@(W,S) case(S) 0:f=W[0]; 1:f=W[1]; 2:f=W[2]; default:f=W[3]; endcase endmodule

RTL设计图

D2ALU计算

源文件代码

`timescale 1ns / 1ps module alu(s,a,b,f); input [2:0]s; input [3:0]a,b; output reg [7:0]f; always@(*) case(s) 0:f=4'b0000; 1:f=a+b; 2:f=a-b; 3:f=b-a; 4:f=a*b; 5:f=a/b; 6:f=a<<b; 7:f=b<<a; default:f=4'b1111; endcase endmodule

RTL设计图

实验结果与分析：

实验内容1

流水灯

激励文件代码

`timescale 1ns / 1ps module flash_led_top_tb; reg clk,rst,sw0; wire [15:0]led; initial begin clk=1'b0; rst=1'b1; sw0=1'b0; #10 rst=1'b0; #10 rst=1'b1; #1000000000 #1000000000 #1000000000 #1000000000 #1000000000 #1000000000 sw0=1'b1; end always#5 clk<=~clk; flash_led_top flash_led_top( .clk(clk), .rst_n(rst), .sw0(sw0), .led(led) ); endmodule

仿真结果截图

流水灯仿真结果截图

说明：在counter文件中，将等待时间d1000改成了d1,于是可将时间缩短，减少内存消耗

现象图

流水灯现象图

说明：这是流水灯进行到一半的照片

实验内容2

A时钟

仿真结果截图

时钟仿真截图

说明：以1ns为一个时间单位，此仿真图中，刚开始30ns为低电平，之后10ns为高电平，以40ns为一个周期，由此波动。

B门级描述二选一

激励文件代码

`timescale 1ns / 1ps module mux_1_tb; reg a,b,sel; mux_1 mux(out,sel,a,b); initial begin a=0;b=1;sel=0; #5b=0;#5sel=1;b=1; #5a=1; #5$finish; end initial $monitor($time,"out=%b ,sel=%b ,a=%b ,b=%b",out,sel,a,b); endmodule

仿真结果

门级描述二选一仿真截图

说明：我将有选择功能的sel设置为值为1时，选择输出b的值，值为0时，选择输出a的值。

B逻辑表达式二选一

激励文件代码

`timescale 1ns / 1ps module mux_2_tb; reg a,b,sel; mux_2 mux_2(out,sel,a,b); initial begin a=0;b=1;sel=0; #5b=0;#5sel=1;b=1; #5a=1; #5$finish; end initial $monitor($time,"out=%b ,sel=%b ,a=%b ,b=%b",out,sel,a,b); endmodule

仿真结果截图

逻辑表达式二选一仿真结果截图

说明：与门级设计想法一致

C四选一多路选择器

激励文件代码

`timescale 1ns / 1ps module mux_C_tb; reg a,b,c,d; reg s1,s2; wire out; initial begin a=0;b=0;c=0;d=0;s1=0;s2=0; end always fork #100a=1;#200a=0; #150b=1;#100b=0; #50c=1;#100c=0; #300d=1;#200d=0; #50s1=0;#100s1=1; #100s2=1;#200s2=0; join mux_C m1(.a(a),.b(b),.c(c),.d(d),.s1(s1),.s2(s2),.out(out)); endmodule

仿真结果图

四选一仿真结果截图

说明：这个四选一选用三个以门电路为设计思想的二选一构成，由s1和s2构成两位二进制选择，当00时，输出a值，当01时，输出b值，当10时，输出c值，当11时，输出d值。

D1 if实现四选一

激励文件代码

`timescale 1ns / 1ps module mux_if_tb; reg [3:0]W; reg[1:0]S; wire f; initial begin W=4'b0011; S=2'b00; #20S=2'b01; #20S=2'b10; #20S=2'b11; #20W=4'b1010;S=2'b00; #20S=2'b01; #20S=2'b10; #20S=2'b11; end; mux_if mux_if(.W(W),.S(S),.f(f)); endmodule

仿真结果图

四选一if仿真截图

说明：在激励文件中将被选择数据W数组设为0011，而二位选择器S数组随时间变化，则输出f也会随着变化，相应的，当S【0】【1】分别为00，01，10，11时，会输出W【0】，W【1】，W【2】，W【3】的值。

D1 case实现四选一

激励文件代码

`timescale 1ns / 1ps module mux_case_tb; reg [3:0]W; reg[1:0]S; wire f; initial begin W=4'b0011; S=2'b00; #20S=2'b01; #20S=2'b10; #20S=2'b11; end; mux_case mux_case(.W(W),.S(S),.f(f)); endmodule

仿真结果图

四选一case仿真截图

说明：与if 不同的是，我将case中的激励文件中的W数组改为0101，S数组也相应的多做了些改变，则波形图变化如此，整体思维不变。

D2ALU计算

激励文件代码

`timescale 1ns / 1ps module alu_tb; reg [3:0]a; reg [3:0]b; reg [2:0]s; wire[7:0]f; initial begin a=4'b0111; b=4'b0011; s=3'b000; #20s=3'b001; #20s=3'b010; #20s=3'b011; #20s=3'b100; #20s=3'b101; #20s=3'b110; #20s=3'b111; end alu alu(s,a,b,f); endmodule

仿真结果图

alu运算器仿真结果图

说明：在激励文件中，将a b分别赋值为0111和0011，在改变s的过程中，分别实现运算器的加减乘除以及移位功能。

实验结论：

a）Vivado的设计流程

1、创建新项目或打开已有项目；

2、在创建新项目的向导中创建有HDL资源综合设计的项目（定义项目名称和位置、选中RTL项目）；

3、创建源文件；

4、创建仿真源文件，进行仿真，检查结果是否符合逻辑设计；

5、添加约束，对输入输出信号添加管脚约束，以便下入板中；

6、进行综合（“Run Synthesis”）；

7、综合完成后进行实现（“Run Implementation”）；

8、实现完成后，生成比特流文件用于下载到 FPGA（“Generate Bitstream”）；

9、连接板卡，在板卡上上实现项目的展示。

b）网表

网络表是对自己设计的一种描述，包括单元、引脚、端口和网络。单元是设计目标，包括用户模块/设计内容的实例表达、库单元（BEL）的实例（LUT, FF, RAM, DSP单元等… ）、硬件功能的通用技术表达、黑盒；引脚是单元的连结点；端口是设计的顶层端口；网络形成引脚之间及引脚到端口的连结。

c）什么是约束文件？通过 IO planning  完成的是什么方面的约束？

约束文件将verilog中定义的端口号与FPGA板子上的IO口建立起联系，也同样是告诉软件该如何分配定义的端口号以生成对应的bit文件。约束分类有三种，管脚约束、区域约束和时序约束。

管脚约束：将模块的端口和FPGA的管脚对应；

区域约束：将模块放置在FPGA的特点位置；

时序约束：对数据建立、保持时间进行约束，保证设计在高速时钟下的工作可靠性等。

IO planning完成的是管脚方面的约束。

d） Vivado 设计流程中，Synthesis 的作用是什么？

把源代码综合为对应的门级网表。

e） Vivado 设计流程中， Implementation 的作用是什么？

把门级网表布局布线到芯片上最终实现。